第二十八届中国机器人及人工智能大赛

——采摘机器人设计制作竞赛

技

术

报

告

团队名称：__________

团队编号：__________

作品名称：采摘机器人

作品编号：__________

摘  要

本项目面向2026采摘机器人赛项，围绕果蔬自主识别、采摘、坏果处理、运输和返回等任务，设计了一套基于STM32F407VET6主控与K230视觉模块的采摘机器人控制系统。系统以STM32F407VET6为下位机，完成传感器采集、步进电机控制、舵机执行、语音播报、里程计更新与导航坐标维护；以K230为上位视觉模块，部署YOLOv8目标检测模型，用于区分成熟水果、未成熟水果和坏水果，并通过串口与主控协同完成精准抓取流程。

目前电控部分已完成语音板播报、HWT101陀螺仪数据获取、步进电机控制、里程计数据读取、TOF红外测距、舵机控制及K230串口协同框架；硬件部分已完成主控扩展板绘制和打板；机械部分已形成低底盘、云台、同步带升降、伸缩夹爪与尾部果篮的总体方案。由于整车仍处于装配与联调阶段，惯性导航、点对点路径规划、机械抓取结构和整车任务闭环仍需继续验证。

关键词：采摘机器人；STM32F407VET6；K230视觉模块；YOLOv8；同步带升降机构；齿轮齿条伸缩机构

目  录

一、引言	1

二、系统总体方案	2

三、电控系统设计	3

3.1 主控与接口分配	3

3.2 软件任务与数据流	4

3.3 导航方案现状	4

四、K230视觉识别与串口协同	5

4.1 视觉识别测试结果	5

五、主控扩展板硬件设计	6

六、机械结构设计	7

6.1 底盘与移动机构设计	7

6.2 云台与升降机构设计	8

6.3 夹爪伸缩、抓取与视觉安装方案	9

6.4 果篮与机械方案小结	10

七、当前进度、问题与后续计划	11

八、附录：工程证据与术语说明	12

一、引言

本项目面向2026采摘机器人赛项，目标是在标准化场地中完成果蔬识别、采摘、坏果处理、运输和返回等自主作业。根据比赛规则，机器人需要在5200mm×3000mm场地内全程无遥控运行，并在10分钟内尽可能完成各区域任务。

| 规则点 | 对本项目的设计影响 |
| --- | --- |
| 全程自主作业 | 控制系统必须具备自主导航、状态判断和任务调度能力，不能依赖遥控操作。 |
| 目标识别与坏果处理 | 视觉模块需要区分成熟、未成熟和坏果，并将结果传给STM32执行抓取或丢弃策略。 |
| 语音播报 | 系统需要在识别、作业状态或库存播报时触发语音模块输出。 |
| 尺寸限制 | 底盘、扩展板、机械臂和果蔬存放装置需要控制整体尺寸。 |
| 轮式底盘约束 | 移动机构需采用更接近农业环境的普通轮式底盘方案。 |

二、系统总体方案

系统采用“STM32主控 + K230视觉 + 多传感器定位 + 步进电机底盘 + 舵机执行机构”的分层结构。STM32F407VET6负责底盘控制、传感器采集、里程计更新、舵机动作和语音播报；K230负责摄像头图像采集、YOLO目标检测、二维码读取和目标状态判断。

| 层级 | 主要模块 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | HWT101陀螺仪、TOF200F测距、K230摄像头/YOLO | 陀螺仪、TOF、视觉识别代码已具备；整车场地测试待做。 |
| 决策层 | 导航坐标更新、任务状态、二维码顺序、坏果优先处理 | 导航坐标框架已写入STM32；完整路径规划算法待补充。 |
| 执行层 | Emm V5步进电机、舵机、语音板、OLED显示 | 步进控制、里程计、舵机、语音模块均有驱动代码。 |
| 机械层 | 低底盘、云台、同步带升降、齿轮齿条伸缩夹爪、尾部果篮 | 机械方案已形成，夹爪伸缩方案倾向采用齿轮齿条机构。 |
| 硬件层 | STM32主控扩展板、串口/I2C/PWM接口、电源接口 | 扩展板已完成绘制和打板，需继续做上电与接口联调记录。 |

工作流程初步设计为：起始区初始化，HWT101建立yaw零点，里程计周期读取位移，根据地图坐标点移动到目标区域，TOF辅助距离判断，K230识别目标成熟度或坏果，STM32控制舵机抓取或丢弃，最后完成运输并返回。

三、电控系统设计

3.1 主控与接口分配

| 功能 | 接口/外设 | 工程证据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语音播报 | USART3 | Core/Src/voice.c | JQ8x00语音模块按编号播放水果、成熟度、坏果和数字音频。 |
| 陀螺仪姿态 | UART4，115200 | Core/Src/hwt101_hal.c | 解析HWT101角度包，得到roll、pitch、yaw。 |
| 步进电机控制 | USART2，921600 | Core/Src/bujin.c | 封装Emm V5使能、速度、位置、同步运动和读参数指令。 |
| 里程计 | USART2回包 | Core/Src/odometer.c | 读取S_CPOS，按360/65536换算角度并积分位移。 |
| TOF红外测距 | USART1，115200 | Core/Src/tof200f.c | 发送单次测距命令，回包距离值按/10得到cm。 |
| 舵机抓取 | TIM3_CH4 / TIM8_CH1 | Core/Src/servo.c | 支持270度和180度舵机角度控制。 |
| OLED显示 | I2C2 | Core/Src/oled.c | 用于显示坐标、姿态或调试信息。 |

3.2 软件任务与数据流

STM32工程基于HAL与CMSIS-RTOS2/FreeRTOS。main.c中完成GPIO、UART、TIM、I2C初始化，随后初始化HWT101、蓝牙、导航零点、里程计和OLED，并启动RTOS调度。freertos.c中已创建多个任务，其中里程计任务每20ms调用Odometer_Update()，持续读取电机当前位置用于里程估计。

HWT101数据由UART4中断解析并更新yaw角；里程计从步进驱动器读取当前位置，计算角度增量和线位移，再调用Navigation_UpdateByDelta()更新坐标。步进电机控制代码中加入互斥量保护，避免多任务同时通过USART2发送指令造成冲突。当前Keil构建日志显示0 Error(s)，0 Warning(s)，说明STM32侧代码能够编译通过。

3.3 导航方案现状

当前导航采用惯性导航与里程计融合的雏形：HWT101提供车体航向角，里程计提供沿车头方向的增量位移，navigation.c中维护g_nav_x_cm、g_nav_y_cm、g_nav_yaw_deg三个全局估计量。地图宽高在navigation.h中定义为520cm×240cm，起点中心暂定为(25cm, 25cm)。

由于底盘尚未完成，点对点导航、转向PID参数、地图坐标误差累积、TOF避障策略还没有整车实测。后续需要在底盘完成后先做直线、原地转向、定点停车三类标定，再考虑完整路径规划。

四、K230视觉识别与串口协同

K230侧使用YOLOv8模型fruit7.kmodel进行目标检测，类别覆盖番茄、辣椒、南瓜、洋葱、苹果、梨以及坏果，并区分成熟和未成熟状态。程序中通过连续识别计数降低误检，确认目标后通过串口向下位机发送voice、arm、QR等命令。

| 能力 | 实现方式 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 成熟/未成熟/坏果识别 | YOLOv8检测类别和transform_list映射语音码、状态码 | 代码已具备，模型现场置信度仍需继续采样验证。 |
| 二维码任务顺序 | 解析二维码水果名称和位置编号，生成fruit_list与number | 已具备解析和串口发送QR编号逻辑。 |
| 坏果优先处理 | 检测到bad类别时优先选择坏果框，发送抓取/丢弃指令 | 已在视觉逻辑中体现。 |
| 与STM32通信 | K230串口发送voice:x、arm:x、QR:x等字符串 | 协议框架已具备，整机串口联调仍需补记录。 |
| 调试状态 | 当前main.py中FORCE_TASK = "send" | 比赛联调前应改为None，使K230从串口读取scan/send/pour任务。 |

4.1 视觉识别测试结果

为验证K230视觉识别模块在采摘任务中的有效性，现阶段已对部分果蔬样本进行现场扫描测试。测试结果显示，模型能够输出目标类别、检测框和置信度，为后续单片机串口接收识别结果、控制云台与夹爪完成对准抓取提供基础数据。

表4.1 部分果蔬视觉识别测试结果

| 图号 | 识别类别 | 样本状态 | 置信度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图4.1 | lajiao-1 | 成熟辣椒 | 0.50 | 红色辣椒目标能够被模型框选并输出成熟类别。 |
| 图4.2 | lajiao-0 | 未成熟辣椒 | 0.31 | 绿色辣椒可被识别，但置信度偏低，后续需补充样本并优化阈值。 |
| 图4.3 | apple-1 | 成熟苹果 | 0.50 | 红色苹果目标检测框覆盖较完整，可作为抓取定位输入。 |
| 图4.4 | onion-1 | 洋葱 | 0.50 | 洋葱目标能够被模型识别，可扩展运输任务目标类别。 |
| 图4.5 | apple-0 | 未成熟苹果 | 0.50 | 绿色苹果目标能够被识别并输出未成熟类别。 |

图4.1 辣椒成熟目标识别结果

图4.2 辣椒未成熟目标识别结果

图4.3 苹果成熟目标识别结果

图4.4 洋葱目标识别结果

图4.5 苹果未成熟目标识别结果

从现有结果看，模型能够对辣椒、苹果、洋葱等目标形成有效检测框，并输出成熟或未成熟类别。其中绿色辣椒样本置信度约为0.31，说明复杂光照、透明遮挡或训练样本不足时仍会影响检测稳定性，后续需要继续扩充样本并优化识别阈值。

五、主控扩展板硬件设计

硬件部分已完成STM32主控扩展板绘制和打板。扩展板围绕主控最小系统、电源输入、舵机接口、K230通信接口、蓝牙模块、OLED I2C、TOF、语音模块和多路电源输出进行接口化设计，便于后续底盘、视觉和执行机构集中接线。

图5.1 主控扩展板PCB初版截图

| 硬件子项 | 完成情况 | 后续需要补充的验证 |
| --- | --- | --- |
| 主控扩展板原理/PCB | 已完成绘制和打板 | 上电电压检查、短路检查、关键接口电平测试。 |
| 电源接口 | 板上预留多路VCC/GND/12V等接口 | 确认舵机、电机、K230和STM32共地及电流裕量。 |
| 通信接口 | 预留K230、蓝牙、语音、TOF、OLED等接口 | 逐个接口做收发测试并记录波特率和线序。 |
| 机械安装 | 板上有安装孔和外形边界 | 结合底盘结构确认固定孔位与线束走向。 |

六、机械结构设计

机械系统围绕“低位抓取、稳定承载、三自由度对准、轻量化伸缩”的思路展开。由于夹爪需要夹取地面上的果蔬，为减少夹爪本体与夹爪伸缩装置之间的高度差，整车底盘采用低底盘方案，使抓取机构在较小升降行程内即可接近目标，同时降低整车重心，提高运动稳定性。

6.1 底盘与移动机构设计

底盘主体材料选用2020铝型材，以提高小车承重能力和结构刚度。轮胎选用直径85mm的大承重橡胶轮胎，利用橡胶轮胎较大的接触面积和较高摩擦系数减小整车打滑风险，为后续惯性导航和里程计定位提供更稳定的运动基础。

图6.1 低底盘与85mm承重橡胶轮胎结构

6.2 云台与升降机构设计

云台用于保证夹爪具有绕z轴旋转的自由度，便于夹爪根据果蔬位置进行角度调整。云台旋转由MG996R舵机驱动，舵机通过金属舵盘和连接螺钉带动上部结构转动，并采用61815ZZ深沟球轴承降低旋转过程中的摩擦损耗，提高旋转平稳性与舵机寿命。

图6.2 云台旋转机构局部结构

升降装置采用同步带升降机构。经过计算，升降传动选用24齿S3M060-A和24齿S3M060-B同步带轮，中心距为266mm；升降导轨长度为300mm，有效升降长度为167mm。升降滑块连接夹爪伸缩装置的上下固定板，保证夹爪具有上下移动自由度，并尽量减小升降过程中的偏摆。

图6.3 同步带升降机构装配结构

| 机械模块 | 关键参数/器件 | 设计目的 |
| --- | --- | --- |
| 低底盘 | 2020铝型材结构 | 降低夹取高度差，提高承重和整车稳定性。 |
| 移动机构 | 85mm大承重橡胶轮胎 | 减小打滑，提高里程计与惯性导航基础稳定性。 |
| 云台机构 | MG996R舵机、金属舵盘、连接螺钉、61815ZZ轴承 | 提供绕z轴旋转自由度并降低摩擦损耗。 |
| 升降机构 | 24齿S3M060-A/B同步带轮，中心距266mm | 提供竖直升降传动，保证夹爪接近地面果蔬。 |
| 导轨行程 | 导轨长度300mm，有效升降长度167mm | 满足夹爪上下移动需求。 |

6.3 夹爪伸缩、抓取与视觉安装方案

夹爪伸缩装置用于保证夹爪具有前后移动自由度。目前对比了两种方案：一种是连杆伸缩机构，结构直观、动作行程清晰；另一种是齿轮齿条伸缩机构，传动关系明确、位移控制更直接。当前计划采用齿轮齿条伸缩机构，并在部分结构件中使用碳纤维板，以提高伸缩装置抗弯刚度，同时减小整体质量，降低升降机构负载。

夹爪本体计划采用舵机驱动齿轮齿条与连杆结构，通过齿条直线运动和连杆传力控制夹爪爪部的抓取与松开。该方案便于将舵机旋转运动转化为夹爪开合运动，结构紧凑，适合在低底盘和有限安装空间内布置。

夹爪顶部设置由双轴舵机控制的K230视觉识别系统安装位，使视觉系统具有绕y轴旋转的自由度。该设计可在夹取前调整摄像头俯仰角，使识别视野更容易覆盖地面果蔬和夹爪前方区域，从而提升目标定位和抓取对准能力。

6.4 果篮与机械方案小结

果篮放置于小车尾部，用于暂存已经夹取的果蔬。果篮闸门由舵机控制开关，使机器人在到达运输或投放位置后能够执行释放动作。整体机械方案中，底盘负责低重心与承载，云台负责水平旋转对准，升降机构负责高度调节，伸缩夹爪负责前后接近和抓取，视觉云台负责识别角度调整，尾部果篮负责收集与释放。

图6.4 采摘机器人机械系统整体装配示意

七、当前进度、问题与后续计划

| 模块 | 已完成 | 待完成/风险 |
| --- | --- | --- |
| 语音播报 | USART3驱动JQ8x00，语音编号1-20/99已封装 | 需要补现场播报视频或测试记录。 |
| 姿态感知 | HWT101 yaw/roll/pitch解析与初始化完成 | 需要标定安装方向和yaw漂移。 |
| 步进与里程计 | Emm V5控制、同步运动、S_CPOS读取、里程积分已完成 | 底盘未出，轮径、滑移、编码误差未实测。 |
| TOF测距 | TOF200F串口解析与cm换算完成 | 避障/定位触发逻辑还需和路径规划结合。 |
| 舵机抓取 | 270度、180度舵机PWM控制完成 | 需和机械夹爪、K230中心对准做联调。 |
| 机械结构 | 低底盘、云台、同步带升降、伸缩夹爪和果篮方案已形成 | 齿轮齿条伸缩机构、夹爪本体和果篮闸门需装配验证。 |
| K230视觉 | YOLO识别、二维码解析、串口协议、坏果优先逻辑已具备 | 联调前取消FORCE_TASK调试开关，补充板端测试截图。 |
| 硬件PCB | 主控扩展板已绘制和打板 | 上电、接口、负载能力和抗干扰测试待记录。 |